LHC IR UPGRADE PHASE I

Minutes of the CI Technical meeting No 1

10 November 2009

Presents

- Lloyd Ralph Williams

- Thomas Sahner

- Jean-Philippe Tock

- Nicolas Bourcey

- Arnaud Vande Craen

- Pierre Minginette

- Ofélia Capatina

Excusés

- Thierry Renaglia

QDXS (N. Bourcey)

Nicolas a discute de schéma cryogénique avec Rob, il doit refaire les calculs des sections nécessaires pour les différentes lignes car une grosse partie a été modifiée.

Le link n’est plus refroidi directement, on utilise des piquages sur la ligne busbar pour refroidir la ligne.

Les séparateurs de phases peuvent être les mêmes que sur les triplets actuels.

Lloyd demande qui doit s’occuper de l’intégration et du design du fond de Q1, ceci est a discuter avec le CNRS.

Le séparateur de phase pour le link est identique à tous les autres.

Apres étude, il semble que la manière la plus facile d’assembler le QDXS serait de faire un cryostat en plusieurs parties soudées.

Jean-Philippe demande s’il ne serait pas possible de faire en assemblage par bride. L’idée est à envisager mais semble difficile à réaliser. Vu le nombre d’opérations de soudage et autres à réaliser dans le cryostat, il faudrait réaliser un grand nombre de trous dans celui-ci et donc sa résistance en serait fortement diminuée.

Nicolas propose de commencer à modéliser les vannes de manière grossière afin d’avoir une idée de l’encombrement de celles-ci.

Les vannes seraient de dimension standard avec un prolongement de 200 mm sur le dessus pour la commande.

Nicolas va discuter avec Amalia de la manière la plus facile de router le link.

Nicolas propose d’avoir des fonds bombes aux extrémités du QDXS de manière a avoir des interconnections standard entre le QDXS et les aimants.

Jean-Philippe confirme la nécessité d’avoir une ligne V’ a 1.9K autour de la ligne V.

Interconnexion (T. Sahner)

Thomas à discute avec Stéphane Maridor afin qu’il commence à générer un premier jet de la vue globale de l’interconnexion entre quadrupoles.

Les tolérances sur la position des lignes dans l’interconnexion seront les mêmes que sur les dipôles actuels du LHC.

Jean-Philippe demande quand il serait possible d’avoir un plan d’ensemble d’une interconnexion entre quadrupoles. Thomas est dans l’impossibilité d’en fournir une avant 3 semaines.

Lloyd demande la dimension des lignes afin de calculer les forces résultantes sur les pieds des aimants. Rob étant en train de recalculer les sections nécessaires, nous sommes dans l’impossibilité actuellement de lui fournir ces dimensions.

Arnaud signale que le choix se porte pour des flexible pour faire la connexion des lignes E, F et LD1. Le dimensionnement et design des pièces de connexion est encore a réaliser.

Ofélia ne semble pas convaincue par ce choix et met en évidence les problèmes qui se sont présentés avec les flexibles actuels sur le LHC.

Cryostats (L. R. Williams)

Lloyd a amené à Paris les différentes demandes de modification des cryostats.

Socle pas suffisamment large  nouveau pieds

Les modifications sont en cours d’implémentation sur les plans pour vérification selon le CODAP 2005.

Lloyd propose d’ajouter sur le site les liens vers la page EMDS de l’IPN. Car tous les documents émis par l’IPN sont places sur cette page.

Tour de table

Ofélia signale que le CERN suit maintenant les normes européennes et plus le CODAP.

Jean-Philippe demande qui est responsable de la réalisation du cryostat de D1 (IPN ?).